SCIENCES  TECHNOLOGIQUES ET PRODUCTION

Comment caractériser la surface d'une pièce usinée ?

#### CORRIGÉ

Paramètres qui influent sur la rugosité

### Consignes

#### Manipulation et observations

Comment caractériser la surface d'une pièce usinée ?

1. Ouvrez maintenant le simulateur Rugosité.

2. Faites évoluer les deux curseurs, puis observez les résultats (schéma et valeurs)

3. Répondez enfin aux questions suivantes :

Quels sont les principaux paramètres qui influent sur la rugosité

La vitesse de coupe

L'avance par tour

Le diamètre de la pièce

Le rayon de bec

La matière

Plus la valeur de Rt (rugosité totale) augmente, plus le défaut

augmente

diminue

Représentation graphique

Cette partie de l’activité peut être menée sur Géogébra, en co-enseignement Spécialité/Maths-Sciences.

1. À l’aide du simulateur, complétez le tableau suivant :

| Pour f = 0,2 mm/tr |  |
| --- | --- |
| Rayon de bec | Rt (rugosité) |
| 0,8 | 6,3 |
| 0,9 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 1,1 | 4,5 |
| 1,2 | 4,2 |
| 1,3 | 3,8 |
| 1,4 | 3,6 |
| 1,5 | 3,3 |
| 1,6 | 3,1 |

Complétez le graphique, en plaçant les points avec les valeurs du tableau :

D’après le graphique, on peut dire que :

Plus le rayon de bec augmente, plus la rugosité augmente

Plus le rayon de bec augmente, plus la rugosité diminue.

Cochez la bonne réponse.

2. À l’aide du simulateur, compléter le tableau suivant :

| Pour rayon de bec = 0,8 mm |  |
| --- | --- |
| f (avance par tour) | Rt (rugosité) |
| 0,1 | 1,6 |
| 0,15 | 3,5 |
| 0,2 | 6,3 |
| 0,25 | 9,8 |
| 0,3 | 14,1 |
| 0,35 | 19,1 |
| 0,4 | 25 |
| 0,45 | 31,6 |
| 0,5 | 39,1 |

Complétez le graphique, en plaçant les points avec les valeurs du tableau :

D’après le graphique, on peut dire que :

Plus l’avance par tour augmente, plus la rugosité augmente.

Plus l’avance par tour augmente, plus la rugosité diminue.

Cochez la bonne réponse.