Activité 1

Croquis d’une pièce de tournage où les cotes nominales, l’outil et sa trajectoire sont représentés.

La fréquence de rotation de la pièce

En fonction des surfaces usinées, est-elle constante ☐ ou variable ☐ ?

A votre avis, lorsque le diamètre d’usinage diminue, la fréquence de rotation de la pièce augmente ☐ ou diminue ☐ ?

Comment justifier cette variation de fréquence de rotation alors que la forme de la pièce, le matériau usiné et l’outil utilisé ne changent pas 
durant cette phase ?

Mettons-nous d’abord d’accord sur les définitions …

Pour cela, aidez-vous du calculateur de la vitesse de coupe dans le cas du tournage pour répondre aux différentes questions suivantes.

| - Qu’est-ce que la vitesse de coupe en tournage ? ☐ La distance parcourue par l'outil en un tour de la pièce. ☐ L'engagement de l'outil dans la pièce qui définit le largueur de la section du copeau. ☐ La longueur (en mètres) du copeau enlevé par l’outil en une minute. - Quelle est l’abréviation de la vitesse de coupe ? ☐ N ☐ Vc ☐ VTA | Vc |
| --- | --- |

Observons et manipulons le calculateur.

Dans l’animation, chaque couleur correspond à un élément : La pièce, la fréquence de rotation, la vitesse tangentielle, la vitesse de coupe et la longueur du copeau.

La pièce

| - En quelle unité est exprimé le diamètre de la pièce ? ☐ En tour. ☐ En mètre. ☐ En millimètre. - Quels paramètres varient en fonction du diamètre de pièce ? ☐ La vitesse de coupe. ☐ La fréquence de rotation. ☐ La longueur du copeau. - Quelle formule permet de trouver le rayon de la pièce à partir du diamètre ? ☐ LN=L x N ☐ ω=2 x ☐ R=D/2 La fréquence de rotation | Copeau Plaquette |
| --- | --- |

| - En quelle unité est exprimée la fréquence de rotation N ? ☐ En tour par minute. ☐ En mètre par minute. ☐ En tour. - Quels paramètres ne varient pas en fonction de la fréquence de rotation de la pièce ? ☐ La longueur du copeau pour 1 tour. ☐ La vitesse angulaire. ☐ Le diamètre de la pièce. - Quelle formule permet de convertir des tours par minute en tours par seconde ? ☐ 2 x π /60 ☐ N(t/s) = N(t/min) / 60 La vitesse tangentielle | Copeau Fréquence de rotation Plaquette |
| --- | --- |

| - En quelle unité est exprimée la vitesse tangentielle ? ☐ En tour par minute. ☐ En mètre par seconde. ☐ En radian par seconde. - De quoi dépend la vitesse angulaire VTA ? ☐ Du rayon de la pièce. ☐ De la fréquence de rotation. ☐ De la vitesse angulaire. - Ecrire la formule de la vitesse tangentielle ci-dessous : ……………………………………………………………… | Copeau Plaquette VTA |
| --- | --- |

| La vitesse de coupe - En quelle unité la vitesse de coupe s’exprime-t-elle ? ☐ En tour par minute. ☐ En mètre par minute. ☐ En radian par seconde. - De quoi dépend la vitesse de coupe Vc ? ☐ De la fréquence de rotation. ☐ Du rayon de la pièce. ☐ Du diamètre de la pièce. - Ecrire la formule de la vitesse de coupe ci-dessous : ……………………………………………………………….. La longueur du copeau - En quelle unité la longueur du copeau s’exprime-t-elle ? ☐ En mètre. ☐ En mètre par minute. ☐ En millimètre. - Quelle est la formule de conversion pour N tours ? ☐ ω=2 x π /60 ☐ R=D/2 ☐ LN=L x N - Comment calcule-t-on la longueur du copeau pour 1 tour ? ☐ ω=2 x π /60 ☐ 2 x π /60 ☐ C= π x D | Plaquette Longueur du copeau pour 1 tour Copeau |
| --- | --- |